# Elektřina a magnetismus − cvičení 4 (potenciál elektrického pole, kapacita)

- (2): Dvě stejné vodní kapky jsou nabity na potenciál . Určete potenciál kapky, která vznikne jejich spojením.

- (1,5): Z vodivé mýdlové bubliny o poloměru 2 cm nabité na potenciál 10 kV vznikne po prasknutí kapka o poloměru 0,05 cm. Jaký bude mít potenciál? 	[400 kV]

(2): Vzduchový kondenzátor má kapacitu 10 pF a vzdálenost desek je 1 cm. Doprostřed mezi desky vložíme plech o tloušťce 1 mm. Jaká bude nová kapacita celého zařízení?

- (2): Najděte kapacitu mezi body A, B. Přivedeme-li do bodu E náboj , jaký bude rozdíl potenciálů mezi body E a F? Kapacity kondenzátorů jsou: , , , , , , .

- (2,5): Vzduchový rovinný kondenzátor složený ze dvou desek vzdálených 1 mm nabijeme na napětí 1 000 V. Plocha každé desky je . Jakou silou se desky přitahují?

- (1,5): 2 desky rovinného kondenzátoru o ploše  a vzdálenosti 1 cm jsou nabity na napětí 5 kV. Zjistěte, jakou práci je třeba vykonat, chceme-li desky oddálit na 4 cm. 	[0,42 mJ]

- (3): 2 kondenzátory o stejné kapacitě C jsou připojeny paralelně ke zdroji napětí U. Pak jsou odpojeny od zdroje. Jeden kondenzátor vyplníme dielektrikem. Určete volný náboj, který přejde z jednoho kondenzátoru na druhý, a napětí na kondenzátorech.

- (3): Vypočtěte kapacitu válcového kondenzátoru výšky 20 cm s poloměry 3 cm a 4 cm, je-li mezi deskami vakuum.

- (3): Vypočtěte kapacitu C kulového kondenzátoru tvořeného dvěma soustřednými kulovými plochami o poloměrech , , je-li mezi nimi vakuum..

- (2): Vypočtěte kapacitu deskového kondenzátoru s deskami o ploše S, je-li mezi nimi sklo o tloušťce  a relativní permitivitě  z obou stran pokryté vrstvou parafínu o tloušťkách  .

- (1,5): Vypočtěte kapacitu deskového kondenzátoru s plochami S a vzdáleností d, je-li polovina kondenzátoru vyplněna dielektrikem o relativní permitivitě .

- (2,5): Dvě kovové kuličky mají stejný poloměr a stejný náboj . Jedna kulička je ponořena do nádoby s olejem o relativní permitivitě 3 a druhá je ve vzduchu. Jak velké budou náboje na kuličkách, spojíme-li je drátem?

- (2,5): Kovová vodivá koule o poloměru 3 cm je ponořena do poloviny do petroleje. Relativní permitivita petroleje je 2. Jaká je kapacita této koule a jaký je na ní náboj, je-li nabita na potenciál 1,8 kV?

- (1): Deskový kondenzátor o energii je zaplněn dielektrikem a je odpojen od zdroje napětí. Určete relativní permitivitu dielektrika, jestliže na jeho vyjmutí z kondenzátoru se musí vykonat práce .	[4,5]

- (2): V deskovém kondenzátoru leží na spodní desce malý kovový lísteček. Při postupném zvyšování napětí mezi deskami kondenzátoru se v určitý okamžik odděluje lísteček od spodní desky a pohybuje se vzhůru. Bude na něj při pohybu působit stálá síla, jestliže se už napětí na deskách nemění?