Měření magnetostrikce

a) Úkol

Změřte závislost relativní délkové změny tří feromagnetických vzorků na intenzitě vnějšího magnetického pole.

b) Výklad

Vložíme-li feromagnetickou látku do magnetického pole, mění se její rozměry. Tento jev nazýváme magnetostrikcí. Lineární magnetostrikce je zkrácení nebo prodloužení vzorku ve směru působícího magnetického pole. Je-li délka vzorku ve směru homogenního magnetického pole , popisujeme lineární magnetostrikci závislostí relativního prodloužení (zkrácení)

na intenzitě magnetického pole . Relativní délková změna je velmi malá, řádově  i pro poměrně velké . K měření je tedy nutné použít velmi citlivého měřidla délkové změny. Takovým měřidlem je mikrokátor SOMET, který dovoluje měřit délkové změny řádu  ( je jeden dílek stupnice). Při vlastním měření je uspořádání magnetizační cívky, vzorku a mikrokátoru podle obr. 1.

obr. 1

Intenzita magnetického pole uvnitř cívky bez vzorku je dána vztahem , kde  je proud cívkou a  bylo určeno experimentálně . Intenzita magnetického pole ve vzorku je , kde  je demagnetizační faktor a  je magnetizace. Protože určení magnetizace překračuje rámec této laboratorní úlohy a hodnota  je pro tenké dlouhé vzorky malá, určuje se u všech vzorků závislost  na .

c) Potřeby

Mikrokátor SOMET, niklový, železný a feritový vzorek v držácích, posuvné měřítko, síťový transformátor 220 V/24 V, autotransformátor, přepínač, magnetizační cívka, regulovatelný stroj stejnosměrného napětí 0 – 30 V, spojovací vodiče.

d) Postup měření

Schéma zapojení je na obr. 2.

- Změřte délky feritového a železného vzorku. Délka Ni vzorku je napsána na držáku.

- Do magnetizační cívky umístěte feritový vzorek. Pozor: tento vzorek je velmi křehký a může se při neopatrném zacházení zlomit. Zapněte autotransformátor a zdroj stejnosměrného napětí.

- Velmi opatrně spusťte hrot mikrokátoru na povrch vzorku tak, aby výchylka mikrokátoru byla v pravé polovině stupnice.

- Regulační autotransformátor nastavte na nulu, zdroj stejnosměrného napětí na minimální hodnotu, přepínač do polohy 1.

- Nastavte velikost proudu 0,05 A.

- Přepněte do polohy 2 a odmagnetujte vzorek: otočte regulační kolo autotransformátoru do maximální polohy a plynulým pohybem jej vraťte na 0. Nikdy nenechávejte na cívce dlouho střídavé napětí, cívka by se neúměrně zahřívala.

- Po odmagnetování odečtěte počáteční hodnotu mikrokátoru – .

- Přepněte do polohy 1 a odečtěte polohu .

- Nastavujte postupně vyšší hodnoty proudu: do 0,3 A po 0,05 A, pak po 0,1 A až do maximálního dosažitelného proudu a opakujte přitom postup podle bodů 5 až 8.

- Měření opakujte pro další dva vzorky. V případě, že se během měření posune jedna z poloh mikrokátoru zcela mimo rozsah (hlavně vlivem teplotní roztažnosti) posuňte mikrokátor tak, aby bylo možné v měření pokračovat.

e) Zpracování výsledků měření

- Z naměřených hodnot vypočítejte magnetostrikční změnu délky vzorku:  i relativní změnu délky . Z naměřeného proudu vypočítejte intenzitu magnetického pole.

- Výsledné údaje sestavte do tabulky a zpracujte graficky. Je vhodné všechny 3 závislosti zpracovat do jediného grafu. Vysvětlete přitom použitou znaménkovou symboliku u .

f) Závěr a hodnocení

Popište kvalitativně i kvantitativně získané závislosti . Proč je nutné před každým měřením vzorek odmagnetovat? Do jaké míry je ve vzorku splněn požadavek homogenního pole? Jaký vliv na přesnost měření mělo zahřívání vzorku přenosem tepla z cívky a vířivými proudy? Kde se magnetostrikce využívá?