Studium vlastností permanentního magnetu

a) Úkol

Stanovte magnetický moment magnetu dynamickou metodou. Pomocí teslametru zjistěte průměrnou magnetickou indukci na povrchu magnetu a vypočtěte jeho demagnetizační faktor. Určete polohu pracovního bodu magnetu.

b) Výklad

Jednou z hlavních veličin, charakterizujících účinky permanentního magnetu je magnetický moment m, který souvisí s magnetizací M vztahem

m=M⋅V,

kde V je jeho objem. Tento vztah platí za předpokladu, že magnetizace má v celém objemu stejnou hodnotu.

Umístíme-li magnet do slabého vnějšího pole s indukcí B, bude na něj působit točivý moment	T=m´B.

Velikost tohoto momentu bude dána vztahem

T=m⋅B⋅sinj,

kde j je úhel mezi oběma vektory. Pro malé úhly je možno psát

T=m⋅B⋅j.

Předpokládáme, že magnet visí v držáku na pružném vlákně s direkčním momentem D0 a působí na něj zemské magnetické pole s horizontální složkou indukce Bz. V rovnovážné poloze je magnet natočen tak, že jeho osa má směr vektoru Bz. Vychýlíme-li magnet o úhel j, působí celkový moment

D0⋅j+m⋅Bz⋅j=D0+m⋅Bz⋅j.

Pohybová rovnice v tomto případě bude

J1+J2⋅j=D0+m⋅Bz⋅j.

J1 je moment setrvačnosti magnetu, J2 moment setrvačnosti držáku. Tlumení zanedbáváme. Systém bude vykonávat kmity s periodou

T1=2⋅p⋅J1+J2D0+m⋅Bz.	(1)

Provedeme-li týž pokus v magnetickém poli B>Bz, bude

T2=2⋅p⋅J1+J2D0+m⋅Bz+B.	(2)

Pole B je vytvářeno Helmholtzovými cívkami a dá se určit ze vztahu

B=k⋅I,

kde k je konstanta a I proud protékající cívkami. V našem případě k=3,268⋅10−3T⋅A−1. Z rovnic (1), (2) vypočteme

m=4⋅p2⋅J1+J2B⋅1T22−1T12.	(3)

Známe-li magnetický moment magnetu a jeho objem, můžeme určit magnetizaci M=mV. Demagnetizační faktor je dán vztahem

N=1−Bmm0⋅M.	(4)

Pracovní bod magnetu má souřadnice (−N⋅M, Bm). Zde Bm je magnetická indukce na povrchu magnetu, která může být změřena teslametrem.

c) Potřeby

Permanentní magnet ve tvaru nízkého válce, držák, závěs, posuvné měřítko, stopky, miliampérmetr, reostat, stejnosměrný zdroj proudu, Helmholtzovy cívky, spojovací vodiče, teslametr.

d) Postup při měření

- Magnet vyjměte z držáku a změřte posuvným měřítkem jeho rozměry: průměr D a výšku H. Naměřené hodnoty zapište do tabulky 1. Totéž proveďte u držáku, který má tvar prstence. Jeho rozměry označíme: vnitřní průměr D1, vnější D2, výšku H1. Naměřené hodnoty zapíšeme opět do tabulky 1. Zapište si hmotnosti magnetu a držáku, které jsou Mm=0,325kg, Md=0,0584kg. Měření rozměrů proveďte vždy 10 krát.

| měření číslo | D / mm | H / mm | D1 / mm | D2 / mm | H1 / mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. . . 10. |  |  |  |  |  |
| průměrné hodnoty |  |  |  |  |  |

tab. 1

- Podstavec přístroje natočte na stole tak, aby jeho další strana (osa Helmholtzových cívek) splývala se směrem horizontální složky zemského magnetického pole (směr na stole je vyznačen barevnou izolepou).

- Magnet opět vložte do držáku a seřiďte tak, aby visel přesně nad středem úhloměru a aby jeho osa v klidové poloze splývala s osou Helmholtzových cívek.

Magnet pootočíte asi o 20° a uvolníte, takže začne na závěsu vykonávat torzní kmity. Stopkami změříte dobu 10⋅T1, kde T1 je perioda uvedených kmitů. Výsledky zapište do tabulky 2.

- Zapojte obvod Helmholtzových cívek podle schématu na obr. 1.

- Zapište proud v obvodu a jeho hodnotu nastavte na 150mA. Zapište si i chybu, s jakou byl tento proud nastaven a měřen. Do této chyby zahrňte i ostatní rušivé vlivy.

- Opakujte měření podle bodu 4 a výsledky opět zapište do tabulky 2. Po skončení měření proud vypněte a obvod rozpojte.

| Magnet vyjměte ze závěsu. Teslametr připravte k měření (nastavení maxima a nulování). Proměřte magnetickou indukci na průměru magnetu po 0,5 cm ve dvou navzájem kolmých směrech. Místa měření ukazuje obr. 2. Výsledky zapište do tabulky 3. Po skončení měření teslametr vypněte a uložte. číslo měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10⋅T1 / s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10⋅T2 / s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

tab. 2

tab. 3

| xi / mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi1 / mT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi2 / mT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi3 / mT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bi4 / mT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Sondu teslametru přikládejte k magnetu tak, aby střed zvýrazněné aktivní plošky sondy byl nad zkoumaným bodem. Plošku přitiskněte k magnetu, držák však nepouštějte, trubička se sondou je velmi křehká. U okrajů magnetu je pole tak nehomogenní, že vektor magnetické indukce může dokonce měnit polaritu. V tomto případě sondu otočte a změřený údaj zapište do tabulky se záporným znaménkem.

e) Zpracování výsledků měření

- Vypočítejte nebo nalezněte v literatuře vztahy pro momenty setrvačnosti válce a válcového prstence pro osu rotace odpovídající otáčení při torzních kmitech. Odvoďte vztahy pro střední pravděpodobné chyby těchto momentů setrvačnosti.

- Odvoďte vztahy pro chybu magnetického momentu magnetu, pro objem magnetu i pro magnetizaci.

- Všechny potřebné výpočty se provádějí na počítači podle pokynů obslužného programu. Střední hodnota magnetické indukce na povrchu magnetu se počítá podle vztahu:

Bm=1Si=1814j=14Bij⋅Si,

kde Bij je naměřená hodnota magnetické indukce z tabulky 3 pro i-tou vzdálenost na j-té polopřímce. i-tá vzdálenost přísluší mezikruží o plošném obsahu Si, S je celkový plošný obsah čela magnetu.

f) Závěr a hodnocení

- Uveďte přehledně všechny získané výsledky s vypočítanými chybami a zhodnoťte je.

- Komentujte homogenitu magnetické indukce na povrchu magnetu, pokuste se nalézt příčiny nehomogenity.

- Která část měření vnáší do výsledků největší chyby a jak by bylo možné tyto chyby snížit? Může při měření docházet k nějakým systematickým chybám, které nejsou postiženy v chybách vypočítaných?

- Posuďte shodu získané hodnoty demagnetizačního faktoru s teoretickou hodnotou.