Měření magnetické indukce zemského magnetického pole

a) Úkol

Zjistěte velikost horizontální složky magnetické indukce zemského magnetického pole, velikost vektoru totální magnetické indukce zemského pole a inklinaci.

b) Výklad

Zemské magnetické pole má asi z 90% dipólový charakter. Podle této představy je zdrojem pozorovatelného magnetického pole Země ideální magnetický dipól, umístěný v blízkosti středu Země. Na zemském povrchu v našich zeměpisných šířkách je vektor magnetické indukce skloněný k horizontální rovině pod úhlem i, který se nazývá inklinací. Vektor magnetické indukce  má proto horizontální i vertikální složku, které budeme značit  (obr. 1). Z obrázku je zřejmé, že platí

. 	 (1)

Podaří-li se stanovit složky magnetické indukce, bude možno vypočítat i inklinaci.

Ze zákonitostí magnetického pole dipólu vyplývá, že mezi zeměpisnou šířkou  a inklinací přibližně platí vztah

. 	(2)

Velikost inklinace se obvykle měří magnetkou, která se otáčí v rovině magnetického poledníku kolem vodorovné osy. Takové zařízení, opatřené ještě úhloměrnou stupnicí nazýváme inklinatoriem. Pomocí tohoto přístroje můžeme měřit inklinaci přímo. Inklinatorium je velice citlivé na vyvážení magnetky.

Pro měření magnetické indukce zemského magnetického pole lze užít většiny metod vhodných pro měření slabých magnetických polí (řádově desítky mikrotesla). Mezi tyto metody patří především metoda rotující cívky, Hallova sonda s koncentrátorem, nanoteslametr na principu jaderné magnetické precese a nejmodernější a nejpřesnější jsou přístroje na bázi SQIDu (supravodivého kvantového interferenčního detektoru). V této úloze užijeme k určení velikosti vektoru  nanoteslametru pracujícího na principu jaderné magnetické precese. Podstata činnosti tohoto přístroje je jednoduchá.

Přístroj sestává z cívky, která má asi 10 000 závitů a vnitřní objem asi 200 krychlových centimetrů. Uvnitř cívky je izolovaná nádoba s petrolejem (obsahuje velký počet protonů – vodíkových jader). Při měření umístíme cívku tak, aby její osa byla kolmá k vektoru magnetické indukce měřeného pole (obr. 2). Nejprve se do cívky přivede stejnosměrný proud, který vytvoří magnetické pole, jehož magnetická indukce má směr osy. Toto magnetické pole srovná magnetické momenty protonů do svého směru. Po vypnutí proudu a odeznění přechodového jevu začnou protony (chovající se jako malé setrvačníky) vykonávat precesní pohyb kolem směru vnějšího pole v našem případě zemského. Přitom se v cívce mění magnetický tok a na jejích svorkách se indukuje malé střídavé napětí. Jeho frekvenci snadno vypočítáme z kvantově–mechanického vztahu, který vyjadřuje souvislost kvanta elektromagnetické energie a rozdílu energetických hladin systému.

,	(3)

kde  je magnetický moment protonu a  je úhlová frekvence elektromagnetického vlnění, které se při přechodu uvolní. Situace je po stránce energetické naznačena na obr. 3. Na levé straně posledního vztahu je energetický rozdíl energií pro proton namířený svým magnetickým momentem proti směru pole a ve směru pole. Na pravé straně je velikost kvanta elektromagnetického záření. Z tohoto vztahu je rovněž patrno, že magnetická indukce a frekvence jsou si úměrné. Měření tímto přístrojem je ovšem značně náchylné na nehomogenity pole. Proto poruchy způsobené např. přejezdem tramvaje mohou měření znemožnit. Pomocí nanoteslametru určíme totální hodnotu zemského magnetického pole .

K měření horizontální složky užijeme napětí, které se indukuje v cívce, když ji v zemském poli otočíme o 180o. V počáteční pozici má osa cívky vodorovný směr a leží v rovině magnetického poledníku (obr. 4). Při otáčení se v cívce indukuje napětí

. 	(4)

Zde  je účinný magnetický tok, S je plocha cívky, N počet jejích závitů.

Integrujeme tento vztah a dostáváme

a odtud

.	 (5)

Napěťový impuls vystupující na pravé straně vztahu (5) určíme tak, že integrované napětí přivedeme na vstup převodníku napětí frekvence, na jehož výstup je připojen čítač. Potom počet impulsů za dobu  bude

,

kde  je převodní konstanta převodníku.

Po dosazení do (5) dostaneme

. 	(6)

Tento vztah lze napsat ve tvaru

,	(7)

kde součinitel  je možno stanovit ze známých parametrů měrné cívky. Přesto je vhodnější postupovat tak, aby tento koeficient do výsledku vůbec nevstupoval. To se provede tak, že při stejném zapojení se provede měření v magnetickém poli Helmholtzových cívek, jejichž osa má vodorovný směr a leží v rovině magnetického poledníku. Prochází-li proud Helmholtzovými cívkami tak, že pole cívek a vodorovná složka  se sčítají, bude

,	(8)

kde  je magnetická indukce pole vytvořeného cívkami. Když je magnetické pole vytvořené cívkami namířeno proti poli zemskému, je

. 	(9)

Zbývá určit vztah magnetické indukce a proudu, který protéká Helmholtzovými cívkami. Zde platí

.	(10)

Zde  je počet závitů jedné Helmholtzovy cívky, r poloměr. Konstantu  obvykle pro dané Helmholtzovy cívky známe. V našem případě . Vydělíme-li vztahy (8) a (9), snadno vypočteme horizontální složku zemského magnetického pole podle vztahu

. 	(11)

Podmínkou dobré činnosti přístrojů při tomto měření je, aby  . Toho lze snadno docílit nastavením dostatečně velkého proudu tekoucího cívkami.

Ze známých hodnot  a  snadno vypočteme vertikální složku zemského pole:

(12)

a také inklinaci

.	 (13)

Inklinaci kromě toho můžeme měřit i přímo pomocí inklinatoria.

c) Potřeby

Nanoteslametr, Helmholtzovy cívky, převodník napětí–frekvence, ampérmetr, zdroj stejnosměrného proudu, čítač, měrná cívka (10 000 závitů, d = 13 cm), spojovací vodiče, magnetka k určení severojižního směru, inklinatorium.

d) Postup při měření

- Postavte Helmholtzovy cívky (dále H.c.) tak, aby jejich osa ležela v rovině magnetického poledníku. Měrnou cívku posuňte tak, aby její střed byl totožný se středem H.c. a její výchozí rovina rovnoběžná s rovinou H.c.

- Připojte měrnou cívku k převodníku napětí–frekvence (U–f) a jeho výstup připojte k čítači. H.c. připojte přes ampérmetr ke zdroji stejnosměrného proudu a velikost proudu nastavte na hodnotu kolem 1 A. Nastavení proudu se v průběhu měření nebude měnit.

- Připojte převodník i čítač k síti a zapněte. Čítač vynulujte. Čítač musí být nastaven na funkci čítání impulsů. Otočením měrné cívky do výchozí polohy (závaží vytažena) se přesvědčete, že se údaj čítače nemění. V opačném případě je nutno změnit polaritu přívodu do převodníku.

- Odečtěte velikost proudu v H.c. a zapište tuto hodnotu jako . Vynulujte údaj čítače. Uveďte měrnou cívku do výchozí polohy a potom jí hbitě otočte o  až k dorazu. Zkontrolujte, zda se údaj čítače změnil (řádově tisíce). Potom opět cívku otočte do výchozí polohy a měření opakujte celkem desetkrát. Údaj čítače vždy přibývá přibližně o tutéž hodnotu. Jeho výsledný údaj je .

- Po skončení tohoto měření znovu odečtěte proud a hodnotu označte . Zapište údaj čítače. Otočte celé H.c. o . Znovu odečtěte proud, tuto hodnotu označte  a zapište. Opakujte měření podle 4. bodu. Po skončení deseti otočení opět zapište údaj čítače a velikost proudu . Vypněte proud i ostatní přístroje.

- Přejděte k pracovišti, kde je umístěn nanoteslametr. Ustavte jeho cívku tak, aby byla kolmá k magnetickému poledníku. Přístroj připojte k napětí 6 V. Pozor na polaritu. (Vodič s červeným banánkem označuje + ). Po malé chvíli stiskněte žluté tlačítko a odečtěte hodnotu  v nanotesla. Zapište tento údaj do tabulky. Jsou-li mezi číslicemi na displeji přístroje tečky, je pole porušeno a výsledek není správný. V tomto případě je nutno vyčkat, až tramvaje přejedou a pole bude neporušené. Měření opakujte desetkrát. Potom přístroj odpojte od zdroje.

- Inklinatorium otočte tak, aby jeho úhloměr byl v rovině magnetického poledníku a dva stavící šrouby byly symetricky postaveny k této rovině. Potom uvodorovněte horní hranu půlkruhu pomocí libely. Mírně vychylte magnetku a po jejím ustálení odečtěte inklinaci. To opakujete pětkrát. Abyste alespoň částečně eliminovali nesymetrii uložení magnetky, pootočte půlkruh s magnetkou o 180° a proveďte dalších pět měření. Výsledky měření zapisujte do tabulky.

e) Zpracování výsledků měření

- Vypočtěte průměrnou hodnotu proudu . Větší z údajů čítače zvolte jakoa vypočtěte horizontální složku podle vztahu

.

- Vypočtěte totální velikost zemského magnetického pole jako průměr měření nanoteslametrem. Výsledek převeďte na mikrotesla a zaokrouhlete. Vypočtěte chybu tohoto měření. Vypočtěte vertikální složku  a inklinaci. Výsledek porovnejte s hodnotou přímého měření na inklinatoriu.

f) Závěr a hodnocení

Porovnejte naměřené hodnoty s tabulkovými hodnotami pro polohu Plzně. Ověřte přibližnou platnost vztahu (2). Které jsou hlavní příčiny chyb při měření inklinatoriem? Vysvětlete, proč se při tomto měření užívá H.c. a neměří se zemské pole přímo otočením měrné cívky v tomto poli.